| ICS | 13.340.10 |
| --- | --- |
| CCS | SCFA. U 27 |

中国渔业协会团体标准

T/SCFA XXXX—XXXX

渔船AIS智能救生衣

AIS intelligent life jacket for fishing vessels

（本草案完成时间：2026.3.27）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国渔业协会  发布

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国渔业协会提出并归口。

本文件起草单位：厦门蓝海天信息技术有限公司、集美大学、中国水产科学研究院东海水产研究所、福建海洋职业技术学校。

本文件主要起草人：扈喆、刘双印、石建高、郑国富、吴春旭、刘晓东、涂起发、张晓莹、卢志勇、陈含宇。

渔船AIS智能救生衣

  - 1  范围

本文件规定了集成 AIS-MOB 模块的渔船智能型救生衣的产品分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和使用说明等。

本文件适用于渔业船舶船员海上作业使用的智能救生衣。

  - 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

SC/T 8149-2015 渔业船舶用气胀式工作救生衣

GD32-2023 救生设备搜救信标检验指南（中国船级社）

L-01(202508) 救生衣（中国船级社）

IEC 60945 海上导航和无线电通信设备及系统 一般要求、试验方法和要求的试验结果(Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - General requirements - Methods of testing and required test results)

IEC 61000-6-1 电磁兼容 第6-1部分：通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度标准(Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards Emission standard for equipment inresidential environments)

IEC 61000-6-3 电磁兼容 第6-3部分：通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准(Electromagnetic compatibility (EMC) - part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments)

IMO A.658 (16) 救生设备后向反射材料的使用和安装要求(Use and fitting of retro-reflective materials on life-saving appliances)

ITU-R M.585 水上移动业务标识的指配和使用(Assignment and use of identities in the maritime mobile service)

ITU-R M.1371 在VHF海上移动频段采用时分多址（TDMA）技术的通用船载自动识别系统（AIS）的技术特性(Technical characteristics for VHF automatic identification system using time division multiple access in the maritime mobile service)

MSC.81(70) 经修正的救生设备试验建议(Revised Recommendation on Testing of Life-saving Appliances)

MSC.333(90) 救生设备自动识别系统人员落水示位标(AIS MOB)性能标准(Adoption of Revised Performance Standards for Shipborne Voyage Data Recorders (VDRs))

  - 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1  AIS智能救生衣     ais intelligent life jacket

集成 AIS-MOB 模块，具备救生浮态保障、GNSS 定位、AIS 遇险信息传输功能的救生衣。

    - 3.2  AIS-MOB 模块      ais-mob module

符合 IMO、ITU 标准要求，具备救生浮态保障、GNSS 定位、AIS 遇险信息传输功能，人员落水后可自动/手动激活，通过 AIS 频段广播落水人员位置、时间、身份标识等遇险信息的个人落水示位设备。

[来源：GD32-2023，1.1.4，有修改]

    - 3.3  救生衣主体     life jacket main body

AIS 智能救生衣中除 AIS-MOB 模块外的提供救生浮力的主要结构，简称“主体”。

    - 4  分类与型号

    - 4.1  分类

渔船 AIS 智能救生衣按照穿戴形式分为背心式（B）、套头式（T）和腰带式（Y）。

渔船 AIS 智能救生衣按照主体结构形式分为气胀式（Q）和泡沫式（P）。

气胀式渔船 AIS 智能救生衣主体由气室、充气系统和 CO₂气瓶组成，且每件救生衣应设置1个独立气室，充气系统包含自动充气装置、手动充气装置、嘴吹气管和放气装置，附件应至少包括反光带和哨笛。

泡沫式渔船 AIS 智能救生衣主体由闭孔泡沫浮力材料、织物外套、固定带具组成，附件应至少包括反光带和哨笛。

各型式主体结构示意图见附录A。

    - 4.2  型号

YC -  Z  -  [浮力类型]  - [结构类型] - [生产代号]

制造商自定义（如级别、版本）

B（背心式）、T（套头式）、Y（腰带式）

Q（气胀式救生设备代号）、P（泡沫式救生设备代号）

智能型代号

渔业船舶用代号

渔船 AIS 智能气胀式救生衣背心式I型：YCZQBI。

渔船 AIS 智能泡沫式救生衣套头式Ⅱ型：YCZPTⅡ。

渔船 AIS 智能气胀式救生衣腰带式Ⅲ型：YCZQYⅢ。

    - 5  技术要求

    - 5.1  总体要求

5.1.1  智能救生衣的外观应平整光洁，应无脏污、破损和变形，且应无易造成人体伤害的尖角或锐边；带具调节应顺畅，且锁止应可靠。

5.1.2  气胀式渔船 AIS 智能救生衣的 CO₂钢瓶应做防护包裹，且不应外露。

5.1.3  腰带式气胀式渔船 AIS 智能救生衣充气前宜呈半环状，应具备良好柔性，且不应影响船员渔业作业活动；充气后气囊应饱满，并应在带具约束下形成稳定的闭环结构；穿着于腋下位置时，不应阻碍人体正常呼吸与肢体活动。

5.1.4  背心式和套头式气胀式渔船 AIS 智能救生衣的基础性能应符合 SC/T 8149-2015 的相关规定；泡沫式渔船 AIS 智能救生衣的基础性能应符合 L-01(202508) 的相关规定。

5.1.5  AIS-MOB 模块应能在高湿、高盐雾和溅水的渔船海上作业环境下可靠运行。

    - 5.2  救生衣主体技术要求

救生衣主体基础性能需符合对应标准：气胀式应遵循 SC/T 8149-2015，泡沫式应遵循 L-01(202508)。耐燃烧、水中、耐温度性能需达标，试验过程中 AIS-MOB 模块无功能性损坏，且能正常工作；材料性能符合对应标准，气胀式救生衣带具与气囊连接在 300 N 恒定拉力下不断裂、不拉脱，反光材料设置、面积及性能符合 IMO A.658 (16) ，反光带粘贴牢固无起翘脱落。

    - 5.3  AIS-MOB模块技术要求

    - 5.3.1  模块组成

a） 应集成 GNSS 定位单元、主控单元、VHF 发射机、电源管理单元、状态指示器和浸水触发单元，且应一体化安装于救生衣主体的指定位置；

b） 应具备独立密封防护结构，并能适应渔船恶劣的海上作业环境。

    - 5.3.2  消息传输

a） 应能发送包含落水人员位置（经纬度）、UTC 时间、MMSI 标识和遇险安全信息的报文，且报文格式应符合 ITU-R M.1371 及 GD32-2023 的要求；

b） 激活后应在 AIS 1 频道、AIS 2 频道双频道交替传输，每分钟应传输不少于 8 次 ITU-R M.1371消息 1（位置报告）和消息 14（“MOB ACTIVE”广播）；

c） 在无效定位状态下，默认经度应为 181°，默认纬度应为 91°，UTC 时间戳应为 63。

    - 5.3.3  射频性能

a） 工作频率应为 AIS 1 频道和 AIS 2 频道；

b） 等效全向辐射功率（EIRP）应在 27 dBm～30 dBm（ 0°～360°方位角）；

c） 频率误差不应大于±0.5 kHz；

d） 发射频谱应符合 ITU-R M.1371 的频谱模板要求，带外杂散抑制符合 IEC 60945 的规定。

    - 5.3.4  定位性能

a） GNSS 定位单元应支持 BDS 北斗卫星导航系统或 GPS 全球定位系统；

b） 水平定位精度不应大于 5 m（开阔海面环境）；

c） 冷启动捕获时间不应大于 1 min（开阔海面环境）；

d） 位置更新频率不应少于 1 次/min。

    - 5.3.5  状态指示器

a） 应提供视觉或听觉状态指示，指示状态应覆盖发射、待机、测试和低电量 4 种核心状态，且应至少具备其中一种指示方式；

b） 视觉指示灯应在日光直射环境下清晰可见，听觉指示在 10 cm 距离处声压级不应小于 85 dB(A)；

c） 应具备测试模式，且能指示设备功能正常或故障状态；

d） 在测试模式下应仅传输标准测试报文，且测试完成后应在 10 s内自动关闭。

    - 5.3.6  电源与电池

a） 应采用独立电池组供电；

b） 应具备防极性接反保护设计；

c） 电池容量应满足设备激活后的连续工作时间要求：在 -20 ℃～+55 ℃ 工作温度范围内，连续工作时间不应少于 24 h；

d） 电池外壳应清晰标注电池类型、制造商、生产日期、有效期和建议更换日期；

e） 在待机状态下，电池使用寿命不应少于 4 年；且应具备低电量预警功能。

    - 5.3.7  设备标识与数据存储

a） 模块外壳应标注唯一 ID 码、MMSI 码、序列号、型号和简易操作说明；

b） MMSI 码和设备序列号应符合 ITU-R M.585 的要求，且应存储于非易失性存储器中，用户不能修改；

c） 存储的定位历史数据不应少于 1000 条，且能进行数据读取与追溯。

    - 5.3.8  电磁兼容性

AIS-MOB模块的电磁发射与抗扰度性能应符合 IEC 60945、IEC 61000-6-3 和 IEC 61000-6-1 的要求，在渔船复杂电磁环境下能正常工作，不应对船上其他导航、通信设备产生干扰。

    - 5.4  触发机制技术要求

    - 5.4.1  触发模式

a） 应具备自动和手动双触发冗余设计；

b） 自动触发应符合：人员落水后，浸水传感器触发，在 5 s内自动激活 AIS-MOB 模块，气胀式救生衣同步启动自动充气； AIS-MOB 模块触发落水报警，向周边船舶及岸基监控系统发送报警信息和定位数据；

c） 手动触发应符合：配备醒目标识的手动触发装置；能手动触发报警功能，触发后不易误操作复位；佩戴 5 mm 氯丁橡胶手套时，能单手完成激活操作；触发行程不应大于 20 mm。

    - 5.4.2  防误触发

a） 单次溅水、高湿度环境不应自动触发；

b） 手动触发装置应配备防误触保护结构。

    - 5.4.3  触发可靠性

在 -20℃～+55℃ 温度范围、淡水/海水环境下，智能救生衣的触发成功率应为 100%，且触发后不应出现失效或延迟现象。

    - 5.5  集成性能

    - 5.5.1  安装

a） AIS-MOB 模块应安装于救生衣正常穿着时的水面以上位置，且不应影响救生衣浮态、不应阻碍船员作业动作，不应干扰充气系统正的常工作；

b） 模块操作部位应处于穿着者双手可触及范围内；在穿着者佩戴作业手套时能正常完成激活和测试操作；

c） 模块安装应牢固；在进行投落试验和跳水试验后，AIS-MOB 模块应无损坏、无脱落且无位移，其连接部位不应松动。

    - 5.5.2  环境适应性

a） 外壳防护等级不应低于 IPX7，且应符合 GB/T 4208 的规定；

b） 经温度循环、湿热、振动和盐雾试验后，救生衣主体应无性能衰减，且 AIS-MOB 模块功能应正常，并符合 IEC 60945 的相关要求；

c） 盐雾试验后设备应无腐蚀和电气故障，且能正常激活并进行信号传输；

d） 经高温存储后的冷水冲击试验，设备应无损坏且功能正常。

    - 5.5.3  功能兼容性

a） 同时激活充气系统与 AIS-MOB 模块时，两套系统不应相互干扰；

b） 充气动作不应造成模块位移或损坏；

c） 模块的工作不应影响充气系统的正常触发。

    - 6  试验方法

    - 6.1  一般检查

a） 目测检查设备的外观、结构、标识和模块安装位置；

b） 检查气胀式救生衣的 CO₂钢瓶是否外露，并检查反光带粘贴是否牢固；

c） 测量反光带面积和哨笛声压级，并核查产品合格证和使用说明书的完整性；

d） 选取身高 155 cm～185 cm、体重 45 kg～90 kg 的成年男女各 1 名试穿设备，检查带具调节的适配性、口哨取用的便利性和模块操作的可达性。

    - 6.2  救生衣主体性能试验

    - 6.2.1  耐燃烧试验

气胀式救生衣应按 SC/T 8149-2015 规定的方法进行试验；泡沫式救生衣应按 L-01(202508) 规定的方法进行试验。试验过程中同步检测 AIS-MOB 模块功能，试验后模块应能正常激活并进行信号传输。

    - 6.2.2  水中性能试验

气胀式救生衣应按 SC/T 8149-2015 规定的方法进行试验；泡沫式救生衣应按 L-01(202508) 规定的方法进行试验。完成跳水试验后，应检查救生衣主体的完整性、AIS-MOB 模块安装的牢固性和功能的完整性。

    - 6.2.3  温度循环试验

按 GD32-2023 3.3.1 规定的方法进行 10 个循环试验。每个循环应包括：在 -30 ℃ 环境下保持 8 h，常温下保持 16 h，在 65 ℃ 环境下保持 8 h，以及常温下保持 16 h。每个循环完成后，应测试充气系统的气密性及 AIS-MOB 模块定位和发射功能。

    - 6.2.4  材料及充气系统试验（气胀式）

a） 气囊材料性能：应按 MSC.81(70) 规定的方法进行试验，或有效的第三方检测报告；

b） 超压试验：应在室温下对气囊进行超压充气并保压 30 min，检查气囊是否损坏以及释放阀是否有效运作；

c） 空气保持试验：气囊充气至额定工作压力后静置 12 h，并测量其压力降低值；

d） 充气速度试验：应分别测试手动触发和自动触发的充气时间，重复试验 3 次，其结果应符合SC/T 8149-2015的规定；

e） 浮力试验：应按 SC/T 8149-2015 规定的方法进行，在温度为 10 ℃～40 ℃ 的淡水中测试设备初始浮力，随后应在淡水浸泡 24 h并再次进行测试，试验结果应符合规定要求；

f） 误触发防护试验：自动充气装置应可靠，且具有防止误充气的能力；手动充气装置的手动拉力应不大于 68N 但应大于 20N，试验结果应符合 SC/T 8149-2015 规定的要求。

    - 6.2.5  连接强度试验

用拉力计对带具与气囊或主体的连接部位施加 300 N 恒定拉力，保压 1 min，检查是否出现断裂或拉脱。

    - 6.2.6  反光性能试验

应按 IMO A.658 (16) 规定的方法进行试验，并测试反光材料的逆反射系数和粘贴牢固度。

    - 6.3  CO₂钢瓶试验（气胀式）

    - 6.3.1  抗冲击性能试验

a）  按公式（1）计算 CO₂钢瓶的跌落高度 H：

H=Pg⋅M                                     （1）

式中：

H——跌落高度

P——CO₂钢瓶承受的冲击功限值

g——重力加速度

b）  将钢瓶按计算高度自由跌落在水泥地面上，检查钢瓶是否漏气。

    - 6.3.2  气密性试验

将 CO₂钢瓶浸没在 60 ℃的水中 15 min，观察是否有气泡产生。

    - 6.4  AIS-MOB模块性能试验

    - 6.4.1  射频性能测试

应按 GD32-2023 中 3.5.3～3.5.4 规定的方法，在屏蔽暗室中测试设备的工作频率、频率误差、辐射功率和发射频谱。试验过程中，每旋转 90°测试 1 个方位，共测试 4 个方位。结果应符合 5.3.3 的要求。

    - 6.4.2  定位与通信测试

应在开阔无遮挡的室外环境下接入实际卫星信号，测试 GNSS 冷启动捕获时间和水平定位精度。应连续监测 40 min，并记录报文传输频率、内容和格式。试验结果应符合 5.3.2 和 5.3.4 的要求。

    - 6.4.3  状态指示器测试

应在日光直射环境下检查视觉指示可见性，用声级计在 10 cm 处测试听觉指示声压级；进入测试模式，检查功能指示与自动关闭功能，测试结果应符合 5.3.5 的要求。

    - 6.4.4  电池性能试验

应将设备在 -20 ℃ 环境下存储 12 h，取出后立即激活并连续工作 24 h。测试期间，应全程监测报文传输功能，应无中断或失效；检查电池标识、防反接设计，应符合 5.3.6 的要求。

    - 6.4.5  环境适应性试验

a） 防护等级试验：应按 GB/T 4208 规定的方法测试 IPX7 防护性能。应将设备浸入 1 m 深的水中保持 30 min，取出后应检查设备内部进水情况及各项功能是否正常；

b） 盐雾试验：应按 GD32-2023 规定的方法进行持续时间为 28 d的盐雾试验。试验结束后，应检查设备表面的腐蚀情况及工作状态是否正常；

c） 投落试验：应设备从 10 m 高处自由落入水中，并重复 3 次。试验后应检查模块的损坏、脱落情况及功能完整性是否正常；

d） 高低温存储试验：应将设备放入温度为 +65 ℃±2 ℃ 的高温箱内存储 24 h。存储结束后，应立即放入 0 ℃±2 ℃ 的冷水中浸泡 30 min。取出后应检查设备外观及功能是否正常。

    - 6.4.6  电磁兼容性试验

应按 IEC 60945、IEC 61000-6-3 和 IEC 61000-6-1 规定的方法，对 AIS-MOB 模块进行电磁发射与抗扰度试验，结果应符合 5.3.8 的要求。

    - 6.5  自动触发机制试验

    - 6.5.1  触发性能试验

a） 自动触发试验：应将设备完全浸入 1 m 深的淡水或海水中，记录自动触发时间，并重复试验10 次。设备触发成功率应为 100%，触发时间应符合 5.4.1 的要求；

b） 手动触发试验：穿着者应佩戴 5 mm 氯丁橡胶手套，测试单手手动触发操作，并记录触发行程与触发拉力，重复试验 5 次。测试结果应符合 5.4.1 的要求。

    - 6.5.2  防误触发试验

a） 溅水试验：应使用常温淡水对设备浸水传感器进行溅水试验，并重复 10 次。试验期间，产品不得应触发自动激活；

b）以上试验结果均应符合 5.4.2 的要求。

    - 6.6  集成性能试验

    - 6.6.1  安装牢固性试验

应按 IEC 60945 规定的方法进行振动试验。在高度为 4.5 m 的跳水试验后，检查模块安装状态，观察是否出现位移、松动或脱落现象。试验结果应符合 5.5.1 的要求。

    - 6.6.2  功能兼容性试验

应同时触发充气系统与 AIS-MOB 模块，并监测两套系统的工作状态。试验过程中，两系统应无相互干扰。试验结果应符合 5.5.3 的要求。

    - 7  检验规则

    - 7.1  检验分类

产品检验分为型式检验和出厂检验，气胀式救生衣配套的 CO₂钢瓶实施进货检验。

    - 7.2  型式检验

    - 7.2.1  检验条件

出现以下任一情况时，应进行型式检验：

a）  产品首批试制、转厂生产，或停产 2 年及以上恢复生产；

b）  产品的设计、材料或工艺发生重大变更，可能影响产品性能时；

c）  产品批量生产时，每 2 年应至少进行1次型式检验；

d）  国家质量监督机构或行业主管部门提出型式检验要求时。

    - 7.2.2  抽样方法

应从出厂检验合格的产品批次中随机抽取 2 台样品。抽样过程应由具备资质的检验机构现场监督。

    - 7.2.3  检验项目

检验项目为本文件第 5 章规定的全部技术要求项目，对应的试验方法应按第 6 章的规定执行。

    - 7.2.4  判定规则

全部检验项目合格，判定型式检验通过。试验中若出现项目不合格，应在对不合格项进行整改后加倍抽样复检；若复检仍不合格，则判定该批次产品型式检验不通过。

    - 7.3  出厂检验

    - 7.3.1  批量划分

以相同工艺、相同材料和同型号连续生产的产品为一检验批，每批数量不应超过 500 台。

    - 7.3.2  抽样方案

应从每批次中随机抽取 1% 的样品进行检测，且抽样数量不应少于 2 台。

    - 7.3.3  检验项目

a）  气胀式产品需检查气囊耐压强度，泡沫式产品需检查泡沫浮力材料完整性；

b）  同时检查产品外观、模块状态和报警功能等，产品合格后方可出厂。

    - 7.3.4  判定规则

检验中若出现单项不合格，应对不合格项双倍抽样复查。若复查中仍出现不合格项，则判定该批次产品不合格，应整批拒收。不合格产品经返修或调整后，应重新检验合格后方可出厂。

    - 7.4  进货检验

对于气胀式救生衣配套的每批次 CO₂钢瓶，应随机抽取 2 瓶，按本文件 6.3 的规定进行检验。检验合格后方可投入生产使用。

    - 8  标志、包装、运输、贮存和使用说明

    - 8.1  标志

每件产品的明显位置应设置永久性且清晰耐磨的标识，标注内容应包括：

a）  产品名称、型号和本标准编号；

b）  制造厂名称、商标、制造编号、生产日期和生产批号；

c）  产品最小浮力值；

d）  AIS-MOB 模块 MMSI 码、电池有效期和下次检修日期；

e）  船检机构检验标识（如有）；

f）  手动或自动触发操作醒目标识，以及穿戴方向标识。

    - 8.2  包装

每件产品应采用独立透明塑料袋密封包装。包装内应包含产品合格证、使用说明书和附件清单；

气胀式产品说明书应补充 CO₂钢瓶更换说明和充气系统检修周期要求；

外包装应采用防潮抗压纸箱，并应标注产品名称、型号、数量、生产日期和制造厂信息。外包装上应设有防潮、防晒、轻放和禁止重压等储运标识，确保运输过程中产品无划伤、无变形、无损坏。

    - 8.3  运输

产品在运输过程中应避免剧烈振动、碰撞和挤压，并应防止受潮、腐蚀以及阳光暴晒。包装完好的产品应能适配公路、铁路和水路等运输要求。

    - 8.4  贮存

产品应贮存于通风干燥、防雨防腐的仓库内。贮存环境温度应在 0 ℃～35 ℃ 范围内，相对湿度不应大于 85%；产品应远离油类、酸、碱等腐蚀性物质，并应避免阳光直射和热源烘烤。

贮存期间 AIS-MOB 模块应处于关机状态，且每 6 个月应检查一次电池电压。若电池电压低于阈值时，则应及时进行更换。

在符合贮存要求的环境下，产品包装箱内零部件的防潮、防锈有效期自出厂之日起不应少于 1 年。

    - 8.5  使用说明

产品使用说明书应至少包含以下内容：

产品结构、型号规格和性能参数；

a）  产品结构、型号规格性能参数；

b）  正确穿戴方法及穿戴注意事项；

c）  气胀式产品手动或自动充气触发操作、人工补气方法和放气方法；

d）  AIS-MOB 模块的激活、测试、关闭的操作步骤，以及状态指示说明；

e）  自动触发机制的工作原理及防误触发注意事项；

f）  日常检查要点、维护保养周期及要求；

g）  CO₂钢瓶、电池的更换周期与更换方法；

h）  产品报废条件与处置要求；

i）  应急处置注意事项及禁止使用的场景。

# 附  录  A

# （资料性附录）

# 各型式智能救生衣示意图

标引序号说明：

1——外衣套；

2——气室；

3——自动充气装置；

4——CO2 气瓶；

5——嘴吹气管；

6——哨笛；

7——腰带；

8——反光带;

9——AIS-MOB。

图 A.1 渔船 AIS 智能型背心式气胀式工作救生衣型式示意图

标引序号说明：

1——自动充气装置；

2——CO2 气瓶；

3——哨笛；

4——气室；

5——反光带；

6——嘴吹气管；

7——外衣套；

8——腰带;

9——AIS-MOB。

图 A.2 渔船 AIS 智能型套头式气胀式工作救生衣型式示意图

标引序号说明：

1——包套；

2——哨笛；

3——嘴吹气管；

4——反光带；

5——AIS-MOB；

6——气室；

7——CO2 气瓶；

8——自动充气装置；

9——腰带。

图 A.3 渔船 AIS 智能型腰带式气胀式工作救生衣型式示意图

标引序号说明：

1——腰带；

2——胸带；

3——反光带；

4——哨笛；

5——AIS-MOB；

6——泡沫浮力材料；

7——裆带。

图 A.4 渔船 AIS 智能型背心式泡沫式工作救生衣型式示意图