| ICS | 65.150 |
| --- | --- |
| CCS | SCFA. B 51 |

中国渔业协会团体标准

T/SCFA XXXX—XXXX

海水养殖鲑鳟鱼陆基大规格苗种培育技术规范

Technical specification for land-based large-scale seedling cultivation of seawater-farmed salmonid fish

2026年4月14日

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国渔业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  环境条件	3

4.1  场址选择	3

4.2  环境条件	4

5  培育设施	4

5.1  养殖系统	4

5.2  养殖池	4

5.3  配套设备	4

5.3.1  水质在线监测	4

5.3.2  应急设备	4

6  苗种培育	4

6.1  苗种来源与要求	4

6.2  放养密度	4

6.3  培育管理	4

6.3.1  水质管理	4

6.4  投喂管理	5

6.4.1  投喂率	5

6.4.2  投喂频率	5

7  病害防控	5

表1  放养密度	4

表2  不同体重阶段三文鱼苗种的饲料营养成分要求	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国渔业协会提出并归口。

本文件起草单位：中国水产科学研究院黄海水产研究所、日照市海洋与渔业研究院、山东瀚海海洋科技有限公司、山东万泽丰海洋开发集团有限公司、日照天旺水产有限公司、日照泓宇海洋发展有限公司

本文件主要起草人：刘宝良、高小强、李媛媛、张伟、马腾、李红、韩见军、王娜

海水养殖鲑鳟鱼陆基大规格苗种培育技术规范

范围

本文件规定了鲑鳟鱼（虹鳟及大西洋鲑）陆基大规格苗种培育的环境条件、培育设施、苗种选择、培育管理、病害防治等技术要求。

本文件适用于陆基工厂化循环水养殖模式下虹鳟及大西洋鲑大规格苗种阶段性培育生产（80 g～2000 g），其它鲑鳟鱼品种可参考本标准。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607  渔业水质标准

GB 13078-2017  饲料卫生标准

NY/T 3616-2020	水产养殖场建设规范

SC/T 6093-2019  工厂化循环水养殖车间设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大规格苗种 large-scale seedling

指从 80 g～ 100 g培育至体重～2 000 g，适应海水网箱或深远海接力养殖的虹鳟、大西洋鲑苗种。

工厂化循环水养殖 recirculating aquaculture

利用机械、生物、化学和自动控制等现代技术装备起来的车间进行集约化水产养殖，同时养殖水体能够实现循环利用的一种生产方式。

[来源：SC/T 6093-2019]

银化 smoltification

指洄游型鲑科鱼类幼鲑为适应海水环境而发生的一系列形态学、行为以及生理的变化过程。

注：最终转变为具有强渗透压调节能力的降海鲑。

水质在线监测 water quality online measurement

指利用物联网技术和多参数水质探头对养殖水体进行样品采集、目标参数测定、数据采集传输、数据终端分析和自动报警等技术对养殖水体水质情况实现的实时监测。

环境条件

场址选择

养殖场地应符合 NY/T 3616-2020 的要求。具备稳定冷水水源或冷水水源保障条件。进排水系统应严格物理分离，配套尾水处理设施，实现尾水达标排放。场地周边应无工业、农业及生活污染源。

环境条件

水源充足，水质清新无污染，水源水质应符合 GB 11607 渔业水质标准的要求。

培育设施

养殖系统

采用循环水养殖系统，核心应包含养殖池、物理过滤装置（微滤机）、生物滤池、脱碳装置、杀菌装置（紫外线/臭氧）、控温装置、增氧装置及自动回水装置。系统水体循环率宜≥20 次/天，水处理效率应满足养殖水质指标要求。

养殖池

养殖池内壁光滑、无明显渗漏、无集污死角、无尖锐凸起，推荐径深比2～5之间，池内流态均匀，池底设计坡度，便于集排污。

配套设备

水质在线监测

应安装在线水质监测系统，实时监测水温、pH值、溶解氧等指标，数据可实时传输和预警。

应急设备

应配备备用发电机组、紧急增氧系统，照明系统应急电源等保障养殖系统连续稳定运行。

苗种培育

苗种来源与要求

苗种应来源于持有《水产苗种生产许可证》的正规繁育场，经专业机构检验检疫合格，无IPNV、IHNV、杀鲑气单胞菌等特定病原。苗种应体质健壮、活力强、逆水能力佳，规格均匀，无病无伤、无畸形，体表完整无粘液脱落。降海（海水）培育的虹鳟/大西洋鲑需完成盐度驯化或银化过程。如有抗特定病原疫苗产品，宜优选疫苗免疫后的苗种。

放养密度

苗种放养前需进行消毒。放养密度应根据苗种体重和密度增长动态调整，结合养殖系统水处理能力、溶氧水平灵活把控。

放养密度

| 体重范围（g） | 放苗密度（kg/m3） |
| --- | --- |
| 80～300 | 4～25 |
| 300～800 | 10～35 |
| 800～2000 | 20～50 |

培育管理

水质管理

水质

盐度0～33‰，溶解氧≥7.5 mg/L，总氨氮≤1.5 mg/L，亚硝酸盐氮≤0.3 mg/L，CO₂浓度≤15 mg/L，pH值6.5～8.0。

水温

大西洋鲑适宜培育水温14 ℃～17 ℃，虹鳟适宜培育水温14 ℃～19 ℃，单日水温波动≤1 ℃；水温低于12 ℃时，应适当减少投喂量；高于18 ℃时，须采取控温措施并强化增氧。

水流

大西洋鲑适宜流速为体长的1 倍～1.5 倍（单位：cm/s），虹鳟适宜流速为体长的0.8 倍～1.2 倍（单位：cm/s）。

光照

光谱为可见光全光谱，水面光强为600 lx～1 200 lx，光周期推荐24 h光照，要求补光均匀，需设置应急电源，避免光照闪灭。

投喂管理

使用大西洋鲑、虹鳟专用配合饲料。饲料质量应符合 GB 13078-2017 的规定，饲料添加剂使用应符合《饲料添加剂安全使用规范》要求。同时严格遵守《饲料和饲料添加剂管理条例》的相关要求。根据苗种体重及时调整。

不同体重阶段三文鱼苗种的饲料营养成分要求应符合表 2 的规定

不同体重阶段三文鱼苗种的饲料营养成分要求

| 鱼规格（g） | 粗蛋白含量（%） | 粗脂肪含量（%） | 总磷含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 80～300 | ≥48 | ≥18 | 0.9～2.0 |
| 300～800 | ≥48 | ≥18 | 0.9～2.0 |
| 800～2000 | 42～45 | 22～24 | 0.9～2.0 |

投喂率

日投喂率按苗种体重计，结合水温、溶氧、摄食情况及残饵量动态调整，保持在0.8%～2.5%。

投喂频率

根据苗种体重调整投喂频率，投喂时间应相对固定，宜选择苗种摄食活跃时段。投喂频率4 次/d～8 次/d。

病害防控

病害防控应符合《海水养殖鲑鳟鱼重要疫病监测技术规范》（）的规定。