| ICS | 65.150 |
| --- | --- |
| CCS | SCFA. B 51 |

中国渔业协会团体标准

T/SCFA XXXX—XXXX

大水面圈养桶养殖技术规范

Technical specification for large-water captive rearing tank aquaculture

（本草案完成时间：2026.4.9）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国渔业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国渔业协会提出并归口。

本文件起草单位：江苏水霖渔业有限公司、四川省农业科学院水产研究所（四川省水产研究所）。

本文件主要起草人：杨冰玉、邓永强、张奇、刘森月、冯杨、徐波、潘峰、匡亮。

大水面圈养桶养殖技术规范

范围

本文件规定了大水面圈养桶养殖系统（Large-water captive rearing tank aquaculture system）建设内容、养殖生产管理、尾水处理的要求，描述了产品质量安全与追溯的方法。。

本文件适用于以水库、湖泊等天然或人工大型水体为依托、以圈养桶为核心养殖单元的集约化养殖模式，适用于大口黑鲈、鳜、草鱼、鲤、鲫等淡水品种。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 11607 渔业水质标准

GB 13078 饲料卫生标准

GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量

GB 31650.1 食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量

GB/T 6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 7489 水质 溶解氧的测定 碘量法

GB/T 7493 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法

GB/T 13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法

GB/T 38158 重要产品追溯 产品追溯系统基本要求

HJ 535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 828 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

NY/T 525 有机肥料

SC/T 1137 淡水养殖水质调节用微生物制剂 质量与使用原则

SC/T 7015 病死水生动物及病害水生动物产品无害化处理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

圈养桶 captive rearing tank

采用环保材料制成的圆柱形或近圆柱形养殖容器，底部设锥形集污漏斗及中央排污口，配置增氧与推水装置，适用于大水面集约化养殖。

大水面圈养桶养殖系统 large-water captive rearing tank aquaculture system

以水库、湖泊等大水面为依托，采用圈养桶为核心养殖单元，集成增氧、推水、集排污、智能监控与水处理设施，实现高效、环保、可控的集约化养殖系统。

气提式推水装置 air-lift water pushing device

利用空气提升原理，使圈养桶内水体产生垂直环流，以促进水交换和集污的装置。

多级净化系统 multilevel purification system

由固液分离、生物净化、生态处理等单元组成的尾水处理系统，用于实现养殖尾水的循环利用或达标排放。

水体交换率water exchange rate

单位时间内经循环系统处理的水量与系统有效水体体积的比值，单位为次/小时。

生态缓冲带 ecological buffer zone

养殖区外围人工构建的水域过渡带，其内种植水生植物、放养滤食性生物，具有隔离、水质净化和生物多样性维护功能。

建设选址与总体布局要求

建设选址要求

水域条件

水库库容、水深及水量应满足养殖系统长期稳定运行的需要。所选水域应具备良好的水交换能力和自然自净能力，无明显季节性干涸或水位骤变风险，多年平均水位变幅不宜 >3 m。

水质条件

选址水质条件应符合 GB 11607 要求，溶解氧 ≥5 mg/L，pH 6.5 ～ 8.5，且养殖水源中氨氮宜 ≤0.5 mg/L，亚硝酸盐宜 ≤0.1 mg/L。

环境与法规符合性

选址应远离污染源，距离饮用水源保护区、自然保护区核心区等生态敏感区边界 ≥5 km。应符合国土空间规划、水功能区划及水库管理相关法规的要求。

配套保障

应具备可靠的陆路交通、电力供应（含应急电源）和通信网络，并规划必要的岸上管理、仓储、检测等设施用地。

总体布局要求

养殖区布局

单个养殖区面积不宜超过水库总水面的 8%。养殖区应布设在避风、向阳、水流平缓的区域，距离大坝、溢洪道等关键水利设施 ≥500 m。

圈养桶布局

宜采用模块化集群布局，每个模块包含 6 个 ～ 12 个圈养桶，桶间距 ≥1.5 m，模块间距 ≥50 m；圈养桶统一朝向主风向与水流方向布设，配备抗 6 级以上风浪的锚固系统（含主锚、边锚及防浪绳），锚碇深度 ≥2 m，确保结构稳固，并应根据水库风浪条件和历史极端气象记录进行安全校核。

功能分区布局

应实现养殖区、尾水处理区、管理区分离。尾水处理区宜布置在养殖区下风向或下游，距离 ≥100 m。岸基应设置集中管控中心。

生态缓冲带

养殖区外围应设置生态缓冲带，其宽度应根据水体流速、水位变幅确定，且大型水库缓冲带宽度 ≥50 m，小型水库 ≥30 m。缓冲带内宜种植苦草、轮叶黑藻、芦苇等水生植物，并以本地物种优先，缓冲带内水生植物覆盖率 ≥60%，并合理放养滤食性鱼类。生态缓冲带应作为养殖尾水处理的补充环节，发挥拦截悬浮物、吸收氮磷营养盐、抑制藻类过度繁殖、维护生物多样性的多重功能。

建设内容

圈养桶系统

材质

宜选用 GB 4806.7 规定的食品接触用塑料材料，抗紫外老化等级 ≥UV8，抗紫外老化性能应满足长期户外使用要求。材料应具有足够的力学强度和耐候性，在设计使用年限内不发生影响结构安全的劣化。

规格

圈养桶直径应根据养殖品种、目标规格和养殖密度合理选择，宜为 4 m ～ 8 m，高度宜为 3 m～4.5 m，有效养殖水深应控制在 2.0 m ～ 2.5 m范围内，单桶有效养殖水体应为 25 m³ ～ 120 m³。桶体及主要结构的设计使用年限不应低于 10 年。桶体材质的最小壁厚应根据水压、风浪荷载及环境暴露条件计算确定，确保在设计使用年限内结构安全。

结构

圈养桶底部应设锥形集污漏斗，锥角 ≥37°，漏斗底部配备防堵塞排污口，直径 ≥100 mm。桶体应设置可调式溢流口、传感器安装接口及增氧管道接口。浮圈总浮力与满载时系统总重量之比（浮力储备系数）应 ≥1.2，抗风浪能力 ≥6 级，可抵御水流速度 ≤0.8 m/s，确保圈养桶在最大养殖负载及设计风浪条件下保持稳定和安全。桶体安装水平度偏差 ≤3‰，以利于水体循环和集污。

水处理系统

供氧与推水系统

每个圈养桶应配备纳米微孔增氧装置和气提式推水装置等高效的增氧和推水装置。增氧系统应能维持桶内水体溶解氧 ≥6 mg/L；推水系统应能与增氧协同，确保桶内水通过推水装置的水体交换率 ≥2 次/h，形成有效的集污流场。系统运行时，单个圈养桶的有效水体循环频率宜满足养殖对象代谢需求，并与投喂量和养殖密度相匹配。应配备备用增氧设备，断电状态下可自动启动，持续供氧时间 ≥4 h。

集污与排污系统

集污结构宜为底部锥形，配合气提式推水装置形成中心集污流场。应实现自动定时与水质感应联动排污，集污系统对粒径 ≥50 μm 的固体颗粒物去除率 ≥90 %。

尾水处理系统

尾水收集管道系统应采用耐腐蚀材料，承压能力应满足系统最大工作压力要求，管径应根据流量和水力计算确定，宜采用管径 110 mm ～ 160 mm 的管道，确保污水输送通畅、不堵塞。管道敷设应有适当的坡度，确保污水自流收集，收集管道坡度宜 ≥3‰，管道连接处采用密封防腐处理，其施工与验收可参照现行有效的给水排水管道工程施工及验收标准的相关要求。应建立“收集—固液分离—生物净化—生态处理”的尾水多级净化系统，其中固液分离单元应能够有效去除大颗粒悬浮物，降低后续生物处理负荷。处理后尾水回用于养殖系统的，其水质应符合 GB 11607 的要求；向外界环境排放时，出水水质应符合所在地现行养殖尾水排放标准的规定。

智能化管理系统

宜建设智能化养殖管理平台，集成水质在线监测（溶解氧、pH、氨氮、亚硝酸盐、水温等）、自动增氧、自动排污、自动投喂控制、异常预警与远程操控、养殖档案电子化与追溯等功能。

捕捞与辅助设施

应配备专用捕捞网或定向导鱼设备，捕捞效率宜在 30 min 内完成单桶捕捞。捕捞设备应采用柔性材料，避免损伤鱼体。

岸基配套设施

应配备必要的管理用房、生产辅助设施及安全监控系统。关键生产区域应进行视频监控，监控记录应妥善保存以备查验。应配备应急电源，确保在断电情况下关键设备能持续运行。消防设施应符合国家相关规定。

养殖生产管理

苗种要求

苗种来源

苗种应来自具备《水产苗种生产经营许可证》的企业，并具备完整的苗种产地证明、检疫合格证明。

苗种质量

苗种应无可见畸形、机械损伤及病症，体表完整，鳃丝色泽正常，活动能力正常。同批次苗种规格整齐度（个体体重差异 ≤20%）应 ≥85 %，体长差异 ≤15%，随机抽样合格率应 ≥98 %。

隔离观察

苗种入场后，应先在独立于主养殖区的专用隔离圈养桶或网箱中进行暂养观察，隔离观察期宜为 7 d ～ 14 d，期间每日至少监测苗种摄食、游动行为及死亡情况，并可根据流行病学特征进行病原检测。隔离观察的操作与管理应符合国家关于水产养殖动植物检疫和疫病防控的相关规定。确认苗种健康无特定病原后，方可投入正式养殖系统。

放养管理

放养时机

选择天气晴朗的清晨或傍晚，避开高温、暴雨、大风等恶劣天气，放养前 24 h 监测养殖水体水质，确保各项指标符合 GB 11607 标准要求。

放养操作

放养前应对苗种进行消毒和抗应激处理。运输水体与圈养桶水体温差应 ≤2 ℃，盐度差应 ≤3‰。放养时应分次缓慢投放，每次投放量不宜超过该桶设计养殖容量的 10%，间隔时间不应少于 5 min。投放后 2 h 内应持续观察鱼群适应状况。

放养密度

应根据养殖品种、目标规格、水体承载力和管理水平确定。

饲料与投喂管理

饲料质量

应选用符合国家标准的专用配合饲料，饲料质量符合 GB 13078、GB 31650 的要求，不得使用发霉、变质或添加违禁成分的饲料。饲料营养配比应根据品种与生长阶段调整，饲料粒径宜为鱼体口径的 1/3 ～ 1/2。

投喂策略

苗种适应期（投放后 1 ～ 2 周）每日投喂 4 次 ～ 6 次，每次投喂量以 5 min ～ 10 min 内吃完为宜，中后期每日投喂 2 次 ～ 3 次（以清晨、傍晚为主，避开正午高温）。日投饵率宜为鱼体重的 1% ～ 5%，具体数值应根据水温、溶氧、摄食强度及残饵量按日调整。高温（≥30 ℃）或低温（≤15 ℃）时，日投饵率应降低 30% ～ 50%。每次投喂后 30 min 内应检查残饵情况，残饵量超过投喂量 5% 时应减少次日投喂量。

饲料储存

饲料应储存于阴凉、干燥、通风处，防止霉变和鼠害，在保质期内使用。

水质管理

水质监测

养殖过程中，圈养桶内核心水质指标的监测方法以及控制范围应符合 表 1。

养殖水体核心控制指标

| 项目 | 监测方法 | 引用标准 | 控制范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧 | 溶氧仪法/电化学探头法 | GB/T 7489 或 HJ 506 | ≥5 mg/L |
| pH | pH计法/玻璃电极法 | GB/T 6920 | 7.0 ～ 8.5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 | ≤0.5 mg/L |
| 亚硝酸盐 | N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法 | GB/T 7493 | ≤0.2 mg/L |
| 水温 | 温度计法/颠倒温度计法 | GB/T 13195 | 18 ℃ ～ 32 ℃ （品种适配） |
| 化学需氧量（COD） | 重铬酸盐法 | HJ 828 | ≤50 mg/L |

调控措施

水质调控应遵循“圈养桶内精细管控为主，大水面生态调节为辅”的原则，针对不同情况采取相应措施。当圈养桶内水质指标超出表 1 控制范围或养殖对象出现异常时，应立即进行桶内调控。主要措施包括：

通过增氧与推水设备稳定溶氧；

在专业指导下安全调节 pH；

使用合规水质改良剂应对氨氮、亚硝酸盐升高。

当圈养桶内氨氮或亚硝酸盐连续两次监测值超出表 1 控制范围，且采取上述调控措施 12 h 后仍无改善时，可进行水体交换，单次换水量不应超过桶内水体的 20%。当多个圈养桶普遍出现同类水质问题，或水库大水面本底水质发生不利变化时，需实施大水面调节。可通过在生态缓冲带等区域施用合规的微生态制剂、维护水生植物等进行生态净化，或在科学评估后实施系统性水体交换。所有调节措施均应记录并避免对水库环境造成二次污染。

分级养殖

分级养殖应根据养殖对象生长差异适时开展，分级操作宜在清晨或傍晚进行。分级过程中应使用柔性工具，避免鱼体损伤，分级后应加强新投放圈养桶的增氧与水质调控。

病害防控

病害防控应符合国家有关水产养殖病害防治的法律法规和技术规范要求，渔药使用可参照当年最新版《水产养殖用药明白纸》。在此基础上，养殖过程中应重点加强水库圈养桶系统内水质稳定性管理。发现病鱼应及时隔离，病死鱼应进行无害化处理且应符合 SC/T 7015 要求，并开展针对性诊断与处置。

极端天气应对

台风天气

台风来临前 24 h 内，应完成锚固系统加固，并检查圈养桶、管道及供电设备的稳固性，收紧锚绳，关闭非必要的电气设备。台风期间应暂停投喂，切断非应急供电。台风过境期间，现场操作人员应撤离至岸基安全区域，严禁在养殖平台上逗留。台风等级≥10级时，应提前将圈养桶内鱼类转移至备用养殖设施。台风过后应及时清理养殖区杂物，检查设备损伤情况，开启增氧设备提升溶氧，检测水质指标，必要时换水或投放水质改良剂。

暴雨天气

应提前检查尾水处理系统的防倒灌装置，调整圈养桶锚固高度，避免被淹没。暴雨期间应减少投喂量或暂停投喂，加强水位与水质监测。暴雨期间应密切监测上游来水及水位上涨情况，当水位超过预警线时，应启动圈养桶防漂浮或沉浮式应急机制。雨后应及时排出养殖区表层淡水，补充合格水体，投放微生态制剂稳定水质，微生态制剂的使用应符合 SC/T 1137 的要求。

高温天气（水温 ≥32 ℃）

宜采用遮阳网覆盖养殖区（遮阳率 ≥60%），遮阳网应采用抗老化材料，使用寿命不低于 3 年。增加水体交换量，开启全部增氧设备，将溶氧提升至 ≥6 mg/L；调整投喂时间，减少投饵率。

低温天气（水温 ≤10 ℃）

应关闭部分溢流口，减少水体交换，保持水温稳定；减少投饵率，选用高蛋白、易消化的饲料，每日投喂一次（中午水温较高时）；应对电气设备进行防冻处理，确保应急供电正常。水温 ≤5 ℃ 时，应采取保温措施。

防逃与外来生物管控

圈养桶周围应设置双层防逃网（内层网目根据养殖品种规格确定，外层网目 ≤1 cm），并定期检查其完整性。养殖区应采取必要措施防止养殖对象逃逸和外来水生生物进入，降低疫病传播和生物入侵风险。

尾水处理与水环境保障

尾水处理流程

养殖尾水应经“收集—固液分离—生物净化—生态处理”多级处理后，优先回用于养殖系统，回用水质应符合 GB 11607，实现循环利用率应达到 ≥90%；外排水应符合所在地现行排放标准。

固体废弃物资源化利用

收集的鱼粪、残饵等应经无害化处理后资源化利用，如堆肥发酵后作为有机肥使用，应符合 NY/T 525 要求。

水体生态监测与评估

应定期对养殖区及周边水域开展水质、浮游生物、底栖生物等生态监测。监测结果应用于评估养殖活动对水库生态环境的影响，并作为调整养殖规模和管理措施的重要依据。

产品质量安全与检测

养殖成品鱼应符合国家食品安全标准，出塘前应按批次抽样检测，检测项目包括感官、重金属、药物残留及微生物指标，具体限值按 GB 2762、GB 31650、GB 4789 系列执行。不合格品应按规定进行无害化处理。

生产管理与追溯

核心管理制度

养殖单位应按照国家有关法律法规和行业管理要求，建立健全生产操作、巡塘监测、饲料与用药管理、设备维护及应急处置等管理制度，确保养殖过程规范、有序、可控。

信息记录与追溯

追溯系统

养殖单位宜配备信息化追溯系统，实现养殖全流程可追溯、可管控，追溯系统宜具备养殖环境实时监测、生产操作记录、异常预警及数据统计分析等功能。

养殖档案规范

养殖全过程信息记录应真实、完整、可追溯，养殖档案应包含苗种管理、饲料管理、水质监测、疫病防控、分级养殖、尾水处理、成品鱼检测与销售、设备维护、应急处置等关键信息。记录保存期限应符合国家有关农产品质量安全管理的规定。养殖档案的建立与管理应确保其规范性、连续性和可查验性。宜建立信息化追溯系统，追溯信息内容可参考 GB/T 38158 的相关要求。

应急预案

养殖单位应制定涵盖设备故障、水质恶化、疫病暴发、自然灾害及人员安全事故等情形的综合应急预案，明确应急组织、处置程序、资源配备，并定期开展演练，应急处置要求应符合国家有关规定。