中国渔业协会团体标准

《大水面圈养桶养殖技术规范》

编制说明

江苏水霖渔业有限公司

四川省农业科学院水产研究所（四川省水产研究所）

2026.04.09

目录

一、工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等。	3

1. 任务来源与指定背景	3

2. 起草过程	3

3. 标准起草单位、人员及任务分工	4

二、团体标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订团体标准时，还包括修订前后技术内容的对比	5

1. 本文件编制的原则	5

2. 本文件的主要技术内容的确定依据	6

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益	11

1. 试验验证分析	11

2. 技术经济论证	13

3. 预期效益	13

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况	13

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因	13

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系	14

七、重大分歧意见的处理经过和依据	15

八、涉及专利的有关说明。	15

九、实施团体标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议	15

1. 实施要求	15

2. 组织措施	15

3. 技术措施	16

4. 过渡期建议	16

十、其他应予以说明的事项。	16

# 一、工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等。

## 1. 任务来源与指定背景

我国水产养殖业正处于向绿色、高效、生态化转型的关键时期。水库水体资源丰富，发展以设施装备化为载体的绿色养殖模式，是拓展养殖空间、保障水产品供给、实现渔业可持续发展的重要路径。为贯彻落实国家关于推进水产养殖业绿色发展的系列决策部署，应对传统养殖模式面临的资源环境约束，推动大水面渔业转型升级，中国渔业协会根据行业发展需求与会员单位提议，于2026年正式立项制定《大水面圈养桶养殖技术规范》团体标准。本标准旨在规范以圈养桶为核心的大水面圈养桶养殖系统在大型天然水体环境下的选址、建设、生产、管理和尾水处理全过程技术与管理要求，为这一集约化、可控化、生态化的新兴养殖模式提供科学统一的技术依据，引导产业向高效、优质、生态、安全的方向发展。

## 2. 起草过程

2.1 前期调研与立项论证（2025年1月-2025年3月）

项目启动后，牵头单位组织成立了标准起草工作组。工作组系统调研了湖北、江苏、浙江、四川等典型水库循环水养殖示范区，实地走访超过20家规模化养殖企业。调研重点包括：圈养桶结构设计与抗风浪性能、不同养殖品种（如加州鲈、鳜、草鱼、鲢和鳙等）的养殖密度与生长表现、尾水多级净化工艺的实际运行效果、智能化管控系统的应用现状等。

同时，全面梳理了GB 11607、GB 31650、GB 31650.1、HJ 1217等相关国家标准、行业标准及地方标准，确保本标准与上位法及现有标准体系协调一致。基于充分的行业调研和技术论证，形成了详细的标准立项建议书和草案大纲。

2.2 草案编制与内部研讨（2025年4月-2026年2月）

起草工作组依据调研成果与技术积累，分工协作，于2025年7月完成标准草案初稿。草案涵盖了范围、规范性引用文件、术语定义、选址布局、系统建设、养殖管理、尾水处理、质量安全与追溯等核心内容。工作组组织了多次内部研讨会，重点对圈养桶技术参数（材质、规格、浮力储备）、关键水质控制指标、推荐放养密度、尾水排放要求等核心条款进行了反复论证，确保技术要求的科学性、先进性与可操作性。

在草案初稿基础上，工作组通过定向咨询、小型座谈会等方式，广泛征求了相关科研院所、水产技术推广机构、养殖企业及设备厂商的意见和建议。根据反馈意见，工作组对草案进行了多轮修改完善，于2026年2月形成立项草案稿。

2.3 立项与稿件完善（2026年2月-2026年4月）

2026年2月初正式向中国渔业协会提交立项申请，并于2月28日，由中国渔业协会组织于北京召开标准立项评审会，会上邀请了来自标准化领域、科研院所以及高校的7位专家，对标准草案稿进行了审查，会上由起草组对标准立项可行性、行业实施情况以及标准整体框架和技术指标设置进行了汇报，经审查后，评审组一致通过标准立项，会后根据专家意见进行了内容完善，于2026年4月9日修改形成征求意见稿，并报至中国渔业协会。

## 3. 标准起草单位、人员及任务分工

本文件起草单位：江苏水霖渔业有限公司，四川省农业科学院水产研究所（四川省水产研究所）。

本文件主要起草人及其所做的工作见表 1。

表1. 本文件主要起草人员及任务分工

| 姓名 | 单位 | 职务 / 职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨冰玉 | 江苏水霖渔业有限公司 | 董事长 | 生产性试验数据提供、意见 |
| 邓永强 | 四川省农业科学院水产研究所（四川省水产研究所） | 所长/正高 | 整体框架设计、技术方向把控 |
| 张奇 | 江苏水霖渔业有限公司 | 技术负责人 | 设备管理与风险管控条款制定 |
| 刘森月 | 四川省农业科学院水产研究所（四川省水产研究所） | 研究实习员 | 养殖技术要点梳理、草案起草 |
| 冯杨 | 四川省农业科学院水产研究所（四川省水产研究所） | 助理研究员 | 水处理系统参数梳理 |
| 徐波 | 江苏水霖渔业有限公司 | 项目经理 | 搭建标准整体结构 |
| 潘峰 | 江苏水霖渔业有限公司 | 养殖技术员 | 核对标准中数据、指标的准确性 |
| 匡亮 | 江苏水霖渔业有限公司 | 养殖场长 | 核查标准与现行法规、国标 / 行标的兼容性 |

# 二、团体标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订团体标准时，还包括修订前后技术内容的对比

## 1. 本文件编制的原则

1.1 科学性原则

本标准以水产养殖学、环境工程学、流体力学、机械自动化等学科理论为基础，相关技术参数和指标主要来源于已有科研成果、典型生产实践和示范工程运行数据，并结合大水面圈养桶养殖模式的实际应用需求进行综合确定。

1.2 先进性原则

本标准在充分论证可行性的基础上，吸纳智能化在线监测、高效节能增氧推水、精准集排污、尾水多级生态净化等现代渔业技术与理念，引导大水面养殖向设施化、集约化、绿色化方向发展。

1.3 协调性原则

本标准严格遵循 GB/T 1.1—2020 的编写规则。在技术内容制定过程中，充分衔接《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等有关法律法规，并与 GB 11607（渔业水质标准）、GB 31650（食品中兽药最大残留限量）、GB 31650.1（食品中41种兽药最大残留限量）、GB 2762（食品中污染物限量）、GB 13078（饲料卫生标准）、GB 4806.7（食品接触用塑料材料及制品）、SC/T 1137（淡水养殖水质调节用微生物制剂质量与使用原则）、SC/T 7015（病死水生动物及病害水生动物产品无害化处理规范） 等现行有效的国家标准、行业标准及生态环境、农业领域相关技术规范保持协调一致。

对于国家法律法规和强制性标准中已作原则性或明确规定的内容，本标准仅作符合性引用或概括性表述，不再重复设定或细化管理要求，重点补充大水面圈养桶养殖模式下具有针对性的技术要点和操作要求。

## 2. 本文件的主要技术内容的确定依据

本标准共设9章及2个资料性附录，系统构建了大水面圈养桶养殖的技术与管理框架。技术内容的确定遵循“引用上位规定、突出模式特性”的原则，所有关键参数均来源于起草单位及合作基地长期的生产性试验、多地域示范验证，并与现行有效的国家标准、行业标准保持严格衔接，凡已有明确技术规定的内容，均直接引用或参照对应标准的具体条款。主要技术内容及其确定依据如下：

### 2.1 范围与术语

本标准界定了大水面圈养桶养殖系统的术语和定义。由于目前尚无针对该模式术语的现行国家标准或行业标准可供引用，本标准根据实际技术特征自行定义了以下核心术语（已纳入标准正文第3章）：

圈养桶（captive rearing tank）：采用环保材料制成的圆柱形或近圆柱形养殖容器，底部设锥形集污漏斗及中央排污口，配置增氧与推水装置，适用于大水面集约化养殖。

大水面圈养桶养殖系统（large-water captive rearing tank aquaculture system）：以水库、湖泊等大水面为依托，采用圈养桶为核心养殖单元，集成增氧、推水、集排污、智能监控与水处理设施，实现高效、环保、可控的集约化养殖系统。

依据：明确标准边界，统一行业用语。由于无相关标准可引用，特此补充术语的具体解释。

### 2.2 建设选址与总体布局

水域条件与水质要求：引用 GB 11607《渔业水质标准》 第2章“渔业水质要求”及第3章“水质监测方法”，对溶解氧、pH、氨氮、亚硝酸盐等指标作出符合性规定。多年平均水位变幅≤3 m的要求，参考 SL 219《水环境监测规范》 附录B中关于水库水文情势稳定性的评价指标，并结合湖北荆州洪湖基地、江西玉山王宅水库基地、四川大英四五水库基地等水库近10年水文统计数据确定。

养殖区面积占比：参照 SC/T 9102.3《渔业生态环境监测规范 第3部分：淡水》中关于水库网箱养殖承载力评估方法，结合水库水动力学模型与污染物扩散模拟，得出养殖设施对水库水质产生显著影响的临界阈值约为水面面积的12%～18%，经安全系数折减后，结合多年生产性试验数据，将单个养殖区面积上限确定为不超过水库总水面的 8%，以确保养殖活动对水库主体水环境的影响处于可控范围内。起草单位在四川大英四五水库、江西玉山王宅水库、湖北荆州洪湖水库等大型水库设置了试验性养殖区，分别按水库总水面的5%、8%、12%、15%布设圈养桶集群，开展了为期2年的连续监测（2022～2024年）。结果显示：面积占比≤8%时，养殖区下游500 m处水体氨氮、总磷浓度与背景值无显著差异（P＞0.05）；占比达到12%时，局部水域出现富营养化趋势；占比15%时，下游叶绿素a浓度上升23%。因此确定8%为单个养殖区面积上限。

圈养桶布局及抗风浪参数：采用ANSYS Fluent对不同间距下桶间流场进行数值模拟，结果表明：间距≥1.5 m时可有效避免尾流相互干扰，集污效率显著提高；模块间距50 m可形成有效的水交换缓冲区。2023～2024年在湖北荆州洪湖养殖基地，对6种锚固方案进行6～8级风浪条件下的原型测试（共36次，最大瞬时风速21.5 m/s，最大流速0.9 m/s）。结果显示：锚碇深度≥2 m、浮力储备系数≥1.2时，圈养桶水平位移≤0.3 m，结构完好率100%。数据已纳入标准。

生态缓冲带：依据2022～2024年在四川大英四五水库、江西玉山王宅水库设置的3条不同宽度缓冲带（30 m、50 m、80 m）对比试验：50 m缓冲带对养殖区外排水总氮、总磷的平均去除率分别达41.3%和38.7%；30 m缓冲带去除率不足20%；80 m缓冲带去除率提升有限（TN去除率44.5%），且占用过多水域资源。综合生态效益与空间利用，确定50 m为最低要求。生态缓冲带应作为尾水处理的补充环节，与尾水处理系统协同运行。

### 2.3 系统建设关键技术参数

圈养桶结构与材质性能要求：规定圈养桶所用材料应符合 GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》第4章对塑料材料感官要求和理化指标的规定，确保养殖容器对水产品无污染；抗紫外老化等级不低于UV8，具有足够的力学强度和耐候性。规定圈养桶直径宜为4 m～8 m、有效水深2.0 m～2.5 m，锥角不小于37°。直径4 m～8 m时单桶水体25 m³～120 m³，与现有标准化圈养桶模具匹配，可采用常规运输车辆装载，现场安装无需大型起重设备；有效水深2.0 m～2.5 m既保证充足养殖空间，又满足人工投喂、观察、采样等操作的可达性（水深超过2.5 m时，常规捞网难以触及底部）；该尺度下浮圈总浮力与满载总重量比值（浮力储备系数）可达到≥1.2，满足抗6级风浪、流速≤0.8 m/s的工况要求。江苏水霖渔业有限公司联合华中农业大学水产学院教学实践基地开展水槽模型试验及流体动力学模拟，对比不同锥角下的颗粒物沉降效率。结果显示：当锥角≥37°时，配合气提推水装置形成的水力旋流，可使粒径≥50 μm的固体颗粒物有效沉降并汇集至排污口，去除率达90%以上。虽然进一步增大锥角可略微提升集污效率，但会导致桶体总高度显著增加，给加工、运输和现场安装带来困难。 综合考虑集污效果、加工经济性及结构受力等因素，将锥角要求确定为≥37°，既保证核心集污性能，又为设计制造留出弹性空间。此外，排污口直径 ≥100 mm 的设计经验证可有效防止堵塞，经江苏水霖渔业有限公司连续2年运行记录，堵塞发生率由改造前的12%降至0.8%。

供氧推水与集排污系统：规定“水体交换率≥2次/h”。该参数源于2021～2024年在四川农业科学院水产研究所实验基地开展的加州鲈养殖试验：设置1.0、1.5、2.0、2.5次/h共4个梯度，每组3个重复。结果显示：交换率≥2次/h时，桶内氨氮积累速率降低52%，溶解氧全天维持在6.2mg/L以上，饲料系数降低0.12。

尾水处理系统：规定“处理后尾水回用于养殖系统的，其水质应符合GB 11607的要求；向外环境排放的，其水质应符合养殖所在地现行有效的养殖尾水排放标准的要求”。GB 11607《渔业水质标准》第2章“渔业水质要求”列明了33项水质指标限值，本标准要求回用水全面达标；外排水则参照各省（区、市）现行有效的养殖尾水排放强制性标准，不再另设限值。规定“收集管道坡度不小于3‰”。根据给水排水设计手册及现场试验：坡度＜3‰时，管内流速＜0.6 m/s，固体沉积风险增加；坡度3‰～5‰时，流速0.7～0.9 m/s，无堵塞记录。该数据基于江苏水霖溧阳基地及四川大英四五水库基地26条排污管道2025年运行数据验证。

### 2.4 养殖生产管理

在遵循国家有关水产养殖管理和病害防控法律法规的基础上，重点对苗种来源与质量、隔离观察、养殖水质核心指标（监测方法引用GB/T 7489、HJ 535等标准）、水质分级调控（区分圈养桶内与大水面）、推荐放养参数、极端天气应对及生物安全管控等环节提出操作性要求。

### 2.5 尾水处理与生态保护

固体废弃物资源化利用：规定“经无害化处理和堆肥发酵后，其产品若作为肥料使用，其质量应符合NY/T 525或相关肥料产品的国家标准/行业标准要求”。NY/T 525《有机肥料》第4.2条技术指标和限量指标中对有机质、总养分、水分、pH、重金属、蛔虫卵死亡率等指标均有明确限值，本标准直接引用，确保资源化产品的安全性与合规性。

尾水处理：依据国家水环境保护法律法规和相关水质标准，对养殖尾水的收集、处理、回用与排放提出技术路径要求。生态监测方法参照SC/T 9102.3等技术规范。

### 2.6 产品质量安全与追溯

理化指标：重金属铅、镉、汞、砷限值直接引用GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》第4.1条（铅）、4.2条（镉）、4.3条（汞）、4.4条（砷）的规定，不再另行设定。

药物残留限值：直接引用GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 中关于恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、硝基呋喃类、孔雀石绿的限值规定（分别见标准第4章及各兽药条目），本标准仅作符合性声明。

药物残留限值：直接引用GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》和GB 31650.1《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》中关于恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、硝基呋喃类、孔雀石绿的限值规定，本标准仅作符合性声明。

微生物指标：直接引用GB 4789系列标准中规定的检测方法；大肠菌群：GB 4789.3《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》第二法 大肠菌群平板计数法；沙门氏菌：GB 4789.4《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》第5章“检验程序”；金黄色葡萄球菌：GB 4789.10《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》第二法 金黄色葡萄球菌平板计数法。

养殖档案规范：规定“宜配备信息化追溯系统，追溯信息内容可参考GB/T 38158的相关要求”。GB/T 38158《重要产品追溯 产品追溯系统基本要求》第5章“功能要求”、第6章“性能要求”，为本标准追溯系统建设提供了参考框架。本标准仅对检测项目设置和生产记录、信息追溯等提出原则性要求，不另行设定安全限值或行政管理义务。

# 三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

## 1. 试验验证分析

为确保标准中关键技术指标的可靠性，起草工作组依托主要起草单位及合作基地，于2019～2025年在四川大英四五水库、江西玉山王宅水库、湖北荆州洪湖水库及华中农业大学水产学院教学实践基地等多个典型水域开展了系统的生产性验证，累计布设圈养桶180余个，涵盖加州鲈、饲料鳜、草鱼、黄颡鱼等主养品种，形成有效数据组3000余组。主要验证结果如下：

1.1 系统稳定性验证

在四川大英四五水库连续12个月的养殖周期中，采用本标准设计的大水面圈养桶养殖系统，养殖水体核心指标（DO、氨氮、亚硝酸盐）达标率保持在95%以上，系统抗风浪能力（6级风、0.8m/s流速）得到验证，圈养桶结构完好，锚固系统有效。

1.2 养殖效果对比

在江西玉山王宅水库，以加州鲈为例，在相同水源和苗种条件下，与传统网箱养殖对比。圈养桶模式单位水体产量提升28%～36%（单产达38～42 kg/m³），饲料系数（FCR）从传统模式的1.4～1.5降低至1.12～1.18，病害发生率下降约42%。同时，在华中农业大学水产学院教学实践基地开展的密度梯度试验表明，按本标准推荐密度（加州鲈127～239尾/m³）养殖，出塘规格均匀度（CV≤12%），成活率92%～94%。

1.3 尾水净化效能验证

在湖北荆州洪湖基地建成的“固液分离—兼氧/好氧生物处理—生态净化”多级处理系统，经连续18个月监测（采样126次），结果显示：系统对悬浮物（SS）去除率平均91.3%，总氮（TN）去除率76.8%，总磷（TP）去除率71.4%，化学需氧量（COD）去除率82.5%，出水水质稳定达到GB 11607要求。其中，采用K5生物载体、水力停留时间≥4 h的好氧单元，氨氮氧化效率较传统生物滤池提高35%。

1.4 生态效益观测

在四川大英四五水库和江西玉山王宅水库设置宽度≥50 m的生态缓冲带后，养殖区外围水域的叶绿素a浓度较直接毗邻区降低47%～52%，总氮、总磷分别下降41.3%和38.7%。水生生物多样性调查显示，缓冲带内底栖动物和浮游植物种类数与养殖区外未受影响区域无显著差异，表明生态屏障作用明显，可有效隔离养殖活动对外围水体的影响。

1.5 集排污与资源化利用验证

在江苏水霖溧阳基地和四川大英四五水库基地，对底部锥角不小于37°、排污口直径不小于100 mm的圈养桶进行连续监测，粒径≥50 μm固体颗粒物平均去除率达93.7%，排污管道（坡度不小于3‰）运行期间无堵塞记录。收集的鱼粪与残饵经好氧堆肥处理后，有机质含量62.3%，总养分5.8%，符合NY/T 525要求，实现了固体废弃物资源化利用。

## 2. 技术经济论证

该模式初期设施投资较高，但凭借高密度、高成活率、低饲料系数、产品优质优价等优势，投资回收期预计为3～4年，长期经济效益和抗风险能力优于传统养殖模式。

## 3. 预期效益

经济效益：提升养殖效率和产品品质，增加从业者收入，并带动环保设施、智能装备等关联产业发展。

社会效益：提供优质动物蛋白，促进渔业产业升级与就业，助力“水库鱼”品牌建设与水产养殖人才队伍建设。

生态效益：实现养殖污染物集中处理与资源化利用，大幅削减对水库水体的氮磷排放，保护水域生态环境，并通过碳汇措施贡献生态增益。

# 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

目前尚未检索到与本文件等同或等效的国际或国内标准。

# 五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件在起草过程中，规范性引用的均为现行有效的中国国家标准和行业标准，未直接引用或采用国际标准。主要原因是本文件所针对的以大型水库为依托的圈养桶循环水养殖模式，具有鲜明的中国地域特色和应用场景，与国际上主流的陆基工厂化循环水养殖或传统网箱养殖在技术路径上存在差异。

# 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准的制定以现行有效的国家法律法规和相关标准为依据，严格遵循《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规的总体要求。

在技术内容上，本标准与以下现行有效的国家标准、行业标准保持充分衔接与协调，并明确标注引用关系：

| 本标准条款 | 技术内容 | 引用/参照的标准及条款 | 关系说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2、6.4（表1） | 渔业水质要求、养殖水质控制指标 | GB 11607《渔业水质标准》第3章 | 直接引用，不重复规定 |
| 4.1.2、6.4（表1） | 水质检测方法（溶解氧、pH、氨氮、亚硝酸盐、COD、水温） | GB/T 7489、GB/T 6920、HJ 535、GB/T 7493、HJ 828、GB/T 13195、HJ 506 | 直接引用，方法唯一化 |
| 5.1.1 | 圈养桶材料性能要求 | GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》第3、4章 | 直接引用 |
| 6.6 | 渔药使用准则 | NY/T 755《绿色食品 渔药使用准则》全文 | 直接引用 |
| 7.2 | 有机肥料质量要求 | NY/T 525《有机肥料》第4.2条 | 直接引用 |
| 7.3 | 生态监测指标、频次、方法 | SC/T 9102.3《渔业生态环境监测规范 第3部分：淡水》第4、6章 | 直接引用 |
| 第8章 | 食品中重金属限量 | GB 2762《食品中污染物限量》第4章及附录A | 直接引用 |
| 第8章 | 食品中兽药最大残留限量 | GB 31650、GB 31650.1《食品中兽药最大残留限量》第4章及各兽药条目 | 直接引用 |
| 第8章 | 微生物限量与检测方法 | GB 4789.3、GB 4789.4、GB 4789.10 | 直接引用 |
| 9.2.2 | 追溯系统功能要求 | GB/T 38158《重要产品追溯 产品追溯系统基本要求》第6章及附录A | 参照执行 |

对于国家法律法规和强制性标准中已明确规定的管理要求和安全限值，本标准仅作符合性引用，不再重复设定或细化相关内容；本标准重点针对水库圈养桶循环水养殖模式的设施配置、系统运行和生产管理等方面提出补充性技术要求，不存在与现行法律法规和相关标准相冲突或不协调的情况。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件在制定过程中，无重大分歧意见。

# 八、涉及专利的有关说明。

本文件不涉及相关专利。

# 九、实施团体标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

## 1. 实施要求

建议中国渔业协会会员单位及相关水库养殖企业自愿采用本标准，作为新建项目设计、现有设施改造升级和生产管理的技术规范。

## 2. 组织措施

1.1 组织宣贯培训：标准发布后，由中国渔业协会牵头，联合各省级渔业行业协会、技术推广部门，通过线上线下相结合的方式，组织开展系列标准宣贯与技术培训活动，重点解读标准的关键条款和技术要点。

1.2 建设示范基地：在全国主要流域和水库养殖区，遴选和扶持一批严格按本标准建设和管理的示范基地，树立标杆，通过现场观摩、经验交流等形式，辐射带动周边区域应用本标准。

1.3 建立评估与采信机制：推动将本标准的相关要求纳入水产绿色健康养殖技术推广、生态养殖认证、优质水产品评优等相关工作中，增强标准的实施动力。

## 3. 技术措施

编制配套的技术指南或图解手册，并依托起草单位及行业专家，组建技术服务团队，为实施本标准的企业提供规划咨询、技术诊断、问题解决等全方位服务。

## 4. 过渡期建议

建议标准自发布之日起X个月后正式实施。为现有养殖设施设置不超过24个月的过渡改造期，以便其逐步对照标准进行优化和完善。

# 十、其他应予以说明的事项。

无。

《大水面圈养桶养殖技术规范》编制组